MANUAL TÉCNICO UNIVERSAL

Como Desativar a Tecla FN na BIOS

40+ Fabricantes  •  BIOS AMI, Insyde, Phoenix e UEFI

Dell  •  HP  •  Lenovo  •  ASUS  •  Acer  •  MSI  •  Samsung  •  Positivo  •  E muito mais...

O que você vai encontrar neste manual: ✔ Atalhos de acesso à BIOS para cada fabricante (F2, DEL, ESC, F10, F12...) ✔ Tipo de BIOS identificado para cada marca (AMI, Insyde H2O, Phoenix, UEFI gráfico) ✔ Caminho exato de navegação dentro da BIOS para cada modelo ✔ Nome exato da opção de Fn em cada interface de BIOS ✔ Prints ilustrativos coloridos das interfaces de BIOS com setas de destaque ✔ Tabela rápida de referência para uso em campo por técnicos ✔ Marcas brasileiras: Positivo, Semp Toshiba, Philco, Multilaser, Avell e mais ✔ Dicas de atalhos físicos para alternar Fn sem entrar na BIOS

Versão 1.0  —  2026  —  Uso Técnico Profissional

# 1. Introdução — O que é o Fn Lock?

A tecla FN (Function) é uma tecla modificadora presente na maioria dos notebooks modernos. Por padrão, as teclas F1–F12 em muitos notebooks vêm configuradas para executar funções multimídia (brilho, volume, Wi-Fi, etc.), exigindo que o usuário pressione FN + tecla para obter o comportamento padrão (F1, F2, F3...).

Isso é conveniente para uso doméstico, mas pode ser problemático em ambientes profissionais de TI, onde F5 (atualizar), F8 (modo de segurança do Windows), F12 (boot menu) e outras teclas de função são usadas constantemente sem o modificador Fn.

Por que técnicos precisam desativar o Fn Lock? • F8 durante o boot Windows — diagnóstico e modo de segurança • F5, F9, F11 — atalhos de IDEs e ferramentas de desenvolvimento • F12 — menu de boot para reinstalar sistemas • Acesso remoto (RDP, VNC, TeamViewer) — teclas de função enviadas sem Fn • Atalhos de BIOS — F2, F10, F11 funcionam corretamente desde o POST

Este manual ensina como resolver isso permanentemente pela BIOS/UEFI de cada fabricante, com o caminho exato e o nome da opção.

# 2. Tipos de BIOS — Guia Visual

Existem quatro grandes fornecedores de firmware BIOS/UEFI. Conhecer o tipo ajuda a navegar mais rapidamente.

## 2.1 AMI BIOS (American Megatrends)

Interface clássica com fundo azul escuro e texto. Usada por ASUS, MSI, Gigabyte, Positivo e a maioria dos OEMs genéricos. Navegação por teclado. A opção FN geralmente aparece em Advanced → Onboard Devices ou Super IO Configuration.

AMI BIOS — opção Function Key Behavior destacada em amarelo

## 2.2 Insyde H2O

Interface mais moderna com painel lateral. Usada por HP, Lenovo IdeaPad, Acer, Samsung, Toshiba, Huawei e a maioria dos notebooks de consumo. A opção FN aparece como Action Keys Mode ou Function Key Lock, geralmente na aba Configuration ou Main.

Insyde H2O — opção Action Keys Mode destacada

## 2.3 UEFI Gráfico (Dell, HP Elite, Lenovo ThinkPad)

Interface totalmente gráfica com mouse e teclado. Cada fabricante tem seu design exclusivo, mas a estrutura de menus é parecida. A opção FN fica em System Configuration ou Config → Keyboard.

Dell UEFI — Fn Lock Options destacado com botão Apply

## 2.4 Phoenix BIOS

Interface texto simples, geralmente azul e branca. Usada em notebooks mais antigos (2005–2015), alguns Toshiba, Fujitsu e HP Compaq. Navegação exclusiva por teclado. A opção FN costuma ser chamada de Hotkey Mode ou FN Key Behavior em Advanced.

# 3. Tabela Rápida — Referência de Campo para Técnicos

Use esta tabela para consulta rápida em campo. Para instruções detalhadas, veja a Seção 4.

| Fabricante / Modelo | Tecla BIOS | Tipo de BIOS | Nome da Opção FN |
| --- | --- | --- | --- |
| Dell (Inspiron, Latitude, XPS) | F2 | Dell UEFI | Lock Mode Disable / Enable |
| Alienware (Dell) | F2 | Dell UEFI | Lock Mode Disable |
| HP Pavilion / Laptop | F10 ou ESC→F10 | HP Insyde H2O | Disabled (= Fn LIVRE) |
| HP EliteBook / ProBook | F10 ou F2 | HP UEFI | Disabled |
| HP Compaq / Antigos | F10 | HP Insyde / Phoenix | Disabled |
| Lenovo ThinkPad (T, X, E, L) | F1 ou Enter→F1 | Lenovo ThinkPad UEFI | Enabled |
| Lenovo IdeaPad / Yoga / Legion | F2 ou Fn+F2 | Insyde H2O | Disabled |
| Lenovo ThinkBook | F1 ou F2 | Lenovo UEFI | Enabled |
| ASUS VivoBook / Laptop | DEL ou F2 | AMI BIOS | Multimedia Key (= Fn livre) |
| ASUS ZenBook | DEL ou F2 | AMI BIOS / UEFI | Multimedia Key |
| ASUS ROG / TUF Gaming | DEL | AMI BIOS | Multimedia Key |
| Acer Aspire | F2 ou DEL | Insyde H2O | Disabled |
| Acer Nitro | F2 | Insyde H2O | Disabled |
| Acer Swift / Spin / Travelmate | F2 | Insyde H2O | Disabled |
| Samsung Galaxy Book | F2 | Insyde H2O | Disabled |
| MSI Gaming (GE, GF, GP, GT) | DEL | AMI BIOS | Disabled |
| MSI Creator / Prestige / Modern | DEL | AMI BIOS | Disabled |
| Toshiba Satellite / Portege | F2 ou ESC | Insyde H2O | Standard F Keys |
| Toshiba Dynabook | F2 | Insyde H2O | Standard F Keys |
| Sony VAIO | F2 ou Assist | AMI / Insyde | F1-F12 Priority |
| Fujitsu Lifebook | F2 | Phoenix / Insyde | Disabled |
| Panasonic Toughbook | DEL ou F2 | Phoenix SecureCore | Normal Mode |
| Gigabyte (Aero, Gaming) | DEL | AMI BIOS | Normal |
| Razer Blade | DEL ou F1 | AMI BIOS | Multimedia |
| Huawei MateBook | F2 | Insyde H2O | Disabled |
| Microsoft Surface (Laptop, Pro) | Volume Up + Power (UEFI) | Microsoft UEFI | Off |
| LG Gram | F2 ou F10 | Insyde H2O | Disabled |
| Medion (Akoya) | DEL ou F2 | AMI / Insyde | Standard |
| Clevo / Sager / Metabox | DEL | AMI BIOS | Disabled |
| Gateway | F2 ou DEL | Insyde / Phoenix | Normal |
| eMachines | DEL ou F2 | AMI / Phoenix | F Keys First |
| Packard Bell (Acer) | F2 | Insyde H2O | Disabled |
| Positivo (Cefiro, Motion) | DEL ou F2 | AMI / Insyde | Normal |
| Positivo Duo / Union | F2 | AMI BIOS | Normal |
| Semp Toshiba | F2 ou ESC | Insyde H2O | Standard F Keys |
| Philco (PHN, PHB) | DEL ou F2 | AMI BIOS | Disabled |
| CCE Info | DEL | AMI BIOS | F Keys |
| Intelbras | DEL ou F2 | AMI BIOS | Normal |
| Multilaser (Legacy, PC301) | DEL ou F2 | AMI BIOS | Normal F Keys |
| Avell (A52, G1513) | DEL | AMI BIOS | Disabled |
| Compaq (HP legacy) | F10 | HP Insyde / Phoenix | Disabled |
| Apple MacBook (Boot Camp) | OPTION + Power | Apple EFI | Teclado → Usar F1–F12 como teclas padrão |
| Framework Laptop | DEL | AMI BIOS | Disabled |
| System76 (Linux) | DEL ou F2 | AMI / coreboot | Normal |

Legenda de teclas de acesso mais comuns: F2 = 70% dos notebooks (ASUS, Acer, Lenovo IdeaPad, HP Elite, Dell modernos) DEL = 20% (ASUS ROG, MSI, Gigabyte, Clevo) F10 = HP Pavilion, HP Compaq legacy F1 = Lenovo ThinkPad ESC + F10 = HP com menu de boot Volume Up + Power = Microsoft Surface (único) Assist = Sony VAIO (botão dedicado)

# 4. Guia Detalhado por Fabricante

Cada seção abaixo contém o caminho exato, o nome da opção e um print ilustrativo com a localização destacada em vermelho/laranja.

## Dell (Inspiron, Latitude, XPS)

| Dell (Inspiron, Latitude, XPS) | Tecla de Acesso: F2 Tipo de BIOS: Dell UEFI Caminho: System Config → Fn Lock Options Opção: Lock Mode Disable / Enable Nota: Atalho: Fn + ESC. Fn LED indica estado. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Alienware (Dell)

| Alienware (Dell) | Tecla de Acesso: F2 Tipo de BIOS: Dell UEFI Caminho: System Config → Fn Lock Options Opção: Lock Mode Disable Nota: Mesmo processo do Dell. Fn + F4 em alguns modelos. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## HP Pavilion / Laptop

| HP Pavilion / Laptop | Tecla de Acesso: F10 ou ESC→F10 Tipo de BIOS: HP Insyde H2O Caminho: System Config → Action Keys Mode Opção: Disabled (= Fn LIVRE) Nota: ESC mostra menu de boot; F10 vai direto à BIOS. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## HP EliteBook / ProBook

| HP EliteBook / ProBook | Tecla de Acesso: F10 ou F2 Tipo de BIOS: HP UEFI Caminho: System Config → Action Keys Mode Opção: Disabled Nota: Modelos corporativos podem ter F2. Fn + Num Lock em alguns. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## HP Compaq / Antigos

| HP Compaq / Antigos | Tecla de Acesso: F10 Tipo de BIOS: HP Insyde / Phoenix Caminho: System Config → Action Keys Mode Opção: Disabled Nota: Modelos antigos: BIOS Phoenix, opção em Advanced. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Lenovo ThinkPad (T, X, E, L)

| Lenovo ThinkPad (T, X, E, L) | Tecla de Acesso: F1 ou Enter→F1 Tipo de BIOS: Lenovo ThinkPad UEFI Caminho: Config → Keyboard/Mouse → F1-F12 Primary Opção: Enabled Nota: Fn + ESC = Fn Lock toggle. LED Fn acende quando ativo. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Lenovo IdeaPad / Yoga / Legion

| Lenovo IdeaPad / Yoga / Legion | Tecla de Acesso: F2 ou Fn+F2 Tipo de BIOS: Insyde H2O Caminho: Configuration → Hotkey Mode Opção: Disabled Nota: IdeaPad: Fn+F11 ou Fn+ESC como atalho rápido. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Lenovo ThinkBook

| Lenovo ThinkBook | Tecla de Acesso: F1 ou F2 Tipo de BIOS: Lenovo UEFI Caminho: Config → Keyboard/Mouse → F1-F12 Primary Opção: Enabled Nota: Interface semelhante ao ThinkPad. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## ASUS VivoBook / Laptop

| ASUS VivoBook / Laptop | Tecla de Acesso: DEL ou F2 Tipo de BIOS: AMI BIOS Caminho: Advanced → Onboard Devices → Function Keys Opção: Multimedia Key (= Fn livre) Nota: DEL na maioria; F2 em modelos mais antigos. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## ASUS ZenBook

| ASUS ZenBook | Tecla de Acesso: DEL ou F2 Tipo de BIOS: AMI BIOS / UEFI Caminho: Advanced → Onboard Devices → Function Keys Opção: Multimedia Key Nota: Atalho físico: Fn + F11 em alguns ZenBook. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## ASUS ROG / TUF Gaming

| ASUS ROG / TUF Gaming | Tecla de Acesso: DEL Tipo de BIOS: AMI BIOS Caminho: Advanced → Onboard Devices → Function Keys Opção: Multimedia Key Nota: ROG Armoury Crate também gerencia pelo software. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Acer Aspire

| Acer Aspire | Tecla de Acesso: F2 ou DEL Tipo de BIOS: Insyde H2O Caminho: Main → Function Key Lock Opção: Disabled Nota: F2 na maioria; DEL em modelos mais antigos. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Acer Nitro

| Acer Nitro | Tecla de Acesso: F2 Tipo de BIOS: Insyde H2O Caminho: Main → Function Key Lock Opção: Disabled Nota: Nitro Sense (software) também altera sem BIOS. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Acer Swift / Spin / Travelmate

| Acer Swift / Spin / Travelmate | Tecla de Acesso: F2 Tipo de BIOS: Insyde H2O Caminho: Main → Function Key Lock Opção: Disabled Nota: Mesmo processo. Atalho: Fn + F2 (varia). |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Samsung Galaxy Book

| Samsung Galaxy Book | Tecla de Acesso: F2 Tipo de BIOS: Insyde H2O Caminho: System Config → Action Keys Mode Opção: Disabled Nota: Samsung Settings (software) também permite alterar. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## MSI Gaming (GE, GF, GP, GT)

| MSI Gaming (GE, GF, GP, GT) | Tecla de Acesso: DEL Tipo de BIOS: AMI BIOS Caminho: Advanced → Super IO Config → FnLock Opção: Disabled Nota: MSI Dragon Center pode desativar sem BIOS. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## MSI Creator / Prestige / Modern

| MSI Creator / Prestige / Modern | Tecla de Acesso: DEL Tipo de BIOS: AMI BIOS Caminho: Advanced → Super IO Config → FnLock Opção: Disabled Nota: Mesmo processo dos modelos Gaming. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Toshiba Satellite / Portege

| Toshiba Satellite / Portege | Tecla de Acesso: F2 ou ESC Tipo de BIOS: Insyde H2O Caminho: Advanced → Keyboard → FN Function Key Opção: Standard F Keys Nota: ESC mostra menu; depois F2 na tela de boot. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Toshiba Dynabook

| Toshiba Dynabook | Tecla de Acesso: F2 Tipo de BIOS: Insyde H2O Caminho: Advanced → Keyboard → FN Function Key Opção: Standard F Keys Nota: Marca renomeada para Dynabook em 2019. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Sony VAIO

| Sony VAIO | Tecla de Acesso: F2 ou Assist Tipo de BIOS: AMI / Insyde Caminho: Config → Keyboard → FN Key Behavior Opção: F1-F12 Priority Nota: Botão Assist (Sony) leva direto ao menu de recuperação/BIOS. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Fujitsu Lifebook

| Fujitsu Lifebook | Tecla de Acesso: F2 Tipo de BIOS: Phoenix / Insyde Caminho: Advanced → Keyboard Features → Hotkey Mode Opção: Disabled Nota: Corporativo; interface Phoenix mais simples. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Panasonic Toughbook

| Panasonic Toughbook | Tecla de Acesso: DEL ou F2 Tipo de BIOS: Phoenix SecureCore Caminho: Main → System Config → Function Keys Opção: Normal Mode Nota: Interface muito conservadora. Navegação por teclado. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Gigabyte (Aero, Gaming)

| Gigabyte (Aero, Gaming) | Tecla de Acesso: DEL Tipo de BIOS: AMI BIOS Caminho: Advanced → IO Ports → Function Key Behavior Opção: Normal Nota: Control Center (software) também gerencia Fn. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Razer Blade

| Razer Blade | Tecla de Acesso: DEL ou F1 Tipo de BIOS: AMI BIOS Caminho: Advanced → System Config → Function Key Opção: Multimedia Nota: Razer Synapse (software) tem opção de Fn Lock. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Huawei MateBook

| Huawei MateBook | Tecla de Acesso: F2 Tipo de BIOS: Insyde H2O Caminho: Advanced → Function Key Lock Opção: Disabled Nota: Atalho: Fn + F12 na maioria dos MateBook. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Microsoft Surface (Laptop, Pro)

| Microsoft Surface (Laptop, Pro) | Tecla de Acesso: Volume Up + Power (UEFI) Tipo de BIOS: Microsoft UEFI Caminho: Surface UEFI → Devices → Fn Lock Opção: Off Nota: Acesso diferente: Volume UP + Power Boot. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## LG Gram

| LG Gram | Tecla de Acesso: F2 ou F10 Tipo de BIOS: Insyde H2O Caminho: Advanced → Function Key Lock Opção: Disabled Nota: LG Control Center (software) também altera. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Medion (Akoya)

| Medion (Akoya) | Tecla de Acesso: DEL ou F2 Tipo de BIOS: AMI / Insyde Caminho: Advanced → Function Keys Opção: Standard Nota: Marca alemã comum na Europa. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Clevo / Sager / Metabox

| Clevo / Sager / Metabox | Tecla de Acesso: DEL Tipo de BIOS: AMI BIOS Caminho: Advanced → Super IO → Function Key Lock Opção: Disabled Nota: Base OEM Clevo usada por várias marcas. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Gateway

| Gateway | Tecla de Acesso: F2 ou DEL Tipo de BIOS: Insyde / Phoenix Caminho: Advanced → Function Key Behavior Opção: Normal Nota: Marca adquirida pela Acer; BIOS similar. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## eMachines

| eMachines | Tecla de Acesso: DEL ou F2 Tipo de BIOS: AMI / Phoenix Caminho: Advanced → Keyboard → Function Keys Opção: F Keys First Nota: Marca antiga; BIOS simples tipo legacy. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Packard Bell (Acer)

| Packard Bell (Acer) | Tecla de Acesso: F2 Tipo de BIOS: Insyde H2O Caminho: Main → Function Key Lock Opção: Disabled Nota: Mesmo processo do Acer (empresa adquiriu a marca). |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Positivo (Cefiro, Motion)

| Positivo (Cefiro, Motion) | Tecla de Acesso: DEL ou F2 Tipo de BIOS: AMI / Insyde Caminho: Advanced → Keyboard → Function Key Mode Opção: Normal Nota: Marca brasileira; maioria usa AMI BIOS. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Positivo Duo / Union

| Positivo Duo / Union | Tecla de Acesso: F2 Tipo de BIOS: AMI BIOS Caminho: Advanced → Function Key Behavior Opção: Normal Nota: Modelos 2-em-1 brasileiros. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Semp Toshiba

| Semp Toshiba | Tecla de Acesso: F2 ou ESC Tipo de BIOS: Insyde H2O Caminho: Advanced → Keyboard → FN Function Key Opção: Standard F Keys Nota: Parceria Toshiba no Brasil. Mesmo processo. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Philco (PHN, PHB)

| Philco (PHN, PHB) | Tecla de Acesso: DEL ou F2 Tipo de BIOS: AMI BIOS Caminho: Advanced → Function Key Lock Opção: Disabled Nota: Marca brasileira econômica. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## CCE Info

| CCE Info | Tecla de Acesso: DEL Tipo de BIOS: AMI BIOS Caminho: Advanced → System Config → FN Key Opção: F Keys Nota: Marca brasileira descontinuada. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Intelbras

| Intelbras | Tecla de Acesso: DEL ou F2 Tipo de BIOS: AMI BIOS Caminho: Advanced → Keyboard → FN Key Mode Opção: Normal Nota: Notebooks corporativos e básicos. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Multilaser (Legacy, PC301)

| Multilaser (Legacy, PC301) | Tecla de Acesso: DEL ou F2 Tipo de BIOS: AMI BIOS Caminho: Advanced → Function Key Behavior Opção: Normal F Keys Nota: Marca brasileira; hardware OEM genérico. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Avell (A52, G1513)

| Avell (A52, G1513) | Tecla de Acesso: DEL Tipo de BIOS: AMI BIOS Caminho: Advanced → Super IO → FnLock Opção: Disabled Nota: Marca brasileira premium; BIOS AMI completa. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Compaq (HP legacy)

| Compaq (HP legacy) | Tecla de Acesso: F10 Tipo de BIOS: HP Insyde / Phoenix Caminho: System Config → Action Keys Mode Opção: Disabled Nota: Mesma BIOS HP. Compaq foi incorporada pela HP. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Apple MacBook (Boot Camp)

| Apple MacBook (Boot Camp) | Tecla de Acesso: OPTION + Power Tipo de BIOS: Apple EFI Caminho: N/A — via System Preferences Opção: Teclado → Usar F1–F12 como teclas padrão Nota: No macOS: Preferências → Teclado → Usar F1-F12 como standard. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## Framework Laptop

| Framework Laptop | Tecla de Acesso: DEL Tipo de BIOS: AMI BIOS Caminho: Advanced → System Configuration → Fn Lock Opção: Disabled Nota: Laptop modular; BIOS AMI padrão. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

## System76 (Linux)

| System76 (Linux) | Tecla de Acesso: DEL ou F2 Tipo de BIOS: AMI / coreboot Caminho: Advanced → Function Keys Opção: Normal Nota: Alguns modelos usam coreboot open-source. |
| --- | --- |
| Print simulado da BIOS — local destacado em vermelho |  |

# 5. Solução de Problemas

## 5.1 Não encontro a opção na BIOS

- Verifique se o modo da BIOS está em 'Advanced' (não EZ Mode ou Basic)

- Em ASUS: pressione F7 para alternar entre EZ Mode e Advanced Mode

- Alguns modelos muito básicos não têm essa opção na BIOS — use o atalho físico Fn + ESC

- Atualize o firmware da BIOS — versões mais novas podem adicionar a opção

## 5.2 Atalhos físicos mais comuns (sem entrar na BIOS)

| Fabricante | Atalho | Observação |
| --- | --- | --- |
| Lenovo ThinkPad | Fn + ESC | LED do Fn acende = Fn ativo |
| Lenovo IdeaPad | Fn + F11 ou Fn + ESC | Varia por modelo |
| HP (maioria) | Fn + Num Lock ou Fn + F12 | Varia; consulte manual |
| Dell | Fn + ESC | Fn LED indica estado |
| ASUS | Fn + F11 | VivoBook/ZenBook |
| Acer | Fn + F2 | Alguns modelos Aspire/Nitro |
| MSI | Fn + F7 | Varia por linha |
| Samsung | Fn + F12 ou Fn + Scroll Lock | Galaxy Book |
| Razer | Fn + F10 | Razer Blade série |
| LG Gram | Fn + F12 | Maioria dos modelos |

## 5.3 Como identificar o tipo de BIOS

- Na tela de boot, veja o rodapé da BIOS: geralmente exibe 'AMI', 'Insyde H2O' ou 'Phoenix'

- A tela de setup geralmente tem o logo do fabricante da BIOS no canto

- AMI = fundo azul escuro + texto monoespaçado

- Insyde H2O = painel lateral + ícones + fundo degradê azul/preto

- Phoenix = fundo azul mais claro + texto simples + SEM mouse

- UEFI gráfico Dell/HP/Lenovo = interface gráfica moderna com mouse

## 5.4 A opção sumiu após atualização de BIOS

Alguns fabricantes movem ou renomeiam a opção após atualizações de firmware. Se isso acontecer:

- Pesquise no manual de serviço do modelo no site do fabricante

- Verifique em todas as abas (Main, Advanced, Security, Boot, Config)

- Procure por termos como: FN Lock, Action Keys, Hotkey Mode, Function Key Priority

- Use o software do fabricante como alternativa (HP Support Assistant, Lenovo Vantage, ASUS MyASUS)

Softwares alternativos para alterar Fn sem BIOS: • Lenovo Vantage — Lenovo IdeaPad, Yoga, Legion • HP Support Assistant / OMEN Command Center — HP / OMEN • ASUS MyASUS / Armoury Crate — ASUS / ROG • MSI Dragon Center / MSI Center — MSI gaming • Samsung Settings — Samsung Galaxy Book • Nitro Sense — Acer Nitro • Razer Synapse — Razer Blade • LG Control Center — LG Gram

# 6. Apêndice — Dicionário de Termos

| Termo | Significado / Ação Correta |
| --- | --- |
| Action Keys Mode | HP/Samsung: Enabled = Fn ativo. DISABLED = F1-F12 normais (desativa Fn) |
| Function Key Behavior | AMI/ASUS: [Fn Key] = Fn ativo. [Multimedia Key] = Fn desativado |
| Fn Key Lock | Lenovo ThinkPad: Enabled = F1-F12 normais. Disabled = Fn obrigatório |
| F1-F12 as Primary Function | Lenovo ThinkPad: Enabled = teclas normais sem Fn |
| Hotkey Mode | Acer/Lenovo IdeaPad: Enabled = Fn ativo. Disabled = F-keys normais |
| FnLock (Super IO) | MSI: Enabled = Fn ativo. DISABLED = F-keys normais |
| Lock Mode Enable/Disable | Dell: Enable = Fn ativo. DISABLE = Fn livre (teclas normais) |
| Function Key Lock (Acer) | Acer: Enabled = Fn ativo. DISABLED = F-keys normais |
| Standard F Keys | Toshiba: F1-F12 funcionam sem Fn (modo correto para técnicos) |
| Multimedia Key | ASUS: Modo em que F1-F12 são hotkeys multimídia (Fn necessário para F-keys) |

Fim do Manual Técnico Universal — BIOS FN Key

40+ Fabricantes  •  Versão 1.0  •  2026